| PROTOKOLL zum Projekt Esp RC Car |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppe / Klasse | Protokollführer | Unterschrift: |  |
| 4BHELS | Leon Dillinger |  |  |
| Übungs- / Abgabedatum | Protokollführer | Unterschrift: |  |
| 29.5.2026 | Mario Haunold |  |  |
| Lehrer | Mitarbeiter | Unterschrift: |  |
| RZEP |  |  |  |
| Note: | Mitarbeiter | Unterschrift: |  |
| VERWENDETE GERÄTE: |  |  |  |

Inhaltsverzeichnis

1   Aufgabenstellung	3

1.1   Inspiration und mechanische Grundlage	3

2   Theoretische Grundlagen	3

2.1   ESP32-Mikrocontroller	3

2.2   WiFi-WebSocket-Kommunikation	4

2.3   BLDC-Motor und DRV8323S-Gate-Treiber	4

2.4   MP2615AGQ-Z – Synchroner Buck-Boost-Ladecontroller (IC2)	4

2.5   S-82B2AAA-A8T2U – Primärer 2S-Batterieschutz (IC3)	4

2.6   TPS2121RUXT – Dual-Eingang-Power-Multiplexer (IC4)	5

2.7   STUSB4500QTR – Autonomer USB-PD-Sink-Controller (IC6)	5

2.8   BQ29200DRBT – Sekundärer 2S-Zellschutz und Balancer (IC7)	5

2.9   LMR51430XDDCR – 3,3-V-Buck-Konverter (PS1)	5

3   Projektdurchführung	5

3.1   Planung und Materialauswahl	5

3.2   Hardwareaufbau	6

3.3   Softwareentwicklung	6

3.4   Inbetriebnahme und Test	6

3.5   PCB- und Schaltplan-Übersicht	6

4   Verwendete Hardware	9

5   Softwareübersicht	9

5.1   Firmware ESP32-S3 (Fahrzeug)	9

5.2   Flutter-Smartphone-App	9

5.3   Softwareablauf-Flussdiagramme	10

5.3   Verwendete Bibliotheken	11

6   Ergebnisse und Auswertung	11

6.1   Messungen	11

6.1.1   USB PD Versorgungsspannung	11

6.1.2   Wireshark Kommunikation	12

6.1.3   Ladespannung	13

6.1.4   Motor Phasenmessung	13

6.1.5   Servo Positionsmessung	14

6.2   Funktionsergebnis	15

6.2   Aufgetretene Probleme und Lösungen	15

7   Schlussfolgerung	16

8   Quellenverzeichnis	16

# 1   Aufgabenstellung

Im Rahmen des Projekts ESP-RC-Car sollte ein ferngesteuertes Elektrofahrzeug von Grund auf entwickelt werden. Kernstück ist ein ESP32-S3-Mikrocontroller auf einer selbst entworfenen Platine (PCB), der einen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC) über einen DRV8323S-Gate-Treiber und eine 3-Phasen-MOSFET-Vollbrücke ansteuert. Die Steuerung erfolgt drahtlos über WiFi mittels einer eigens entwickelten Flutter-Smartphone-App, die einen virtuellen Joystick und Gamepad-Unterstützung bietet. Das Fahrgestell wurde in mehreren Iterationen selbst in 3D gedruckt. Zusätzlich umfasst das Projekt ein vollständiges Energiemanagement-System: USB-Power-Delivery (USB-PD) zum Laden, ein dediziertes Lademanagement-IC, einen 2S-LiPo-Schutzschaltkreis mit Zell-Balancer sowie eine Echtzeit-Batteriezustandsanzeige in der App.

## 1.1   Inspiration und mechanische Grundlage

Als Ausgangspunkt für das mechanische Konzept diente das Open-Source-Projekt „Build a 3D Printed Arduino RC Drift Car With Smoke Effect!“ von Instructables (https://www.instructables.com/Build-a-3D-Printed-Arduino-RC-Drift-Car-With-Smoke/). Das dort vorgestellte Fahrzeug basiert auf einem vollständig 3D-gedruckten Chassis mit Allradantrieb, einer Differenzialsperre sowie einem Servo-gesteuerten Lenksystem. Die Mechanik – insbesondere die Grundstruktur des Fahrgestells, die Radaufhängung, der Antriebsstrang mit Differentiale sowie die Servo-Lenkmechanik – wurde für das ESP-RC-Car übernommen und als Ausgangsbasis für eigene Anpassungen und Weiterentwicklungen genutzt.

Der wesentliche Eigenanteil des ESP-RC-Car-Projekts liegt in der vollständigen Neuentwicklung der Elektronik: Anstelle eines einfachen Arduino-Mikrocontrollers und eines handelsüblichen ESCs wurde eine eigene mehrlagige Platine mit ESP32-S3, selbst implementierter BLDC-Regelung über den DRV8323SRTAR, USB-PD-Lademanagement und 2S-LiPo-Schutzbeschaltung entwickelt. Auch die Steuerung wurde von Grund auf neu konzipiert – als Flutter-App mit WebSocket-Kommunikation anstelle einer klassischen RC-Fernbedienung.

# 2   Theoretische Grundlagen

## 2.1   ESP32-Mikrocontroller

Der ESP32-S3 ist ein 32-Bit-Dual-Core-Mikrocontroller (Xtensa LX7, bis 240 MHz) der Firma Espressif Systems mit integriertem WLAN (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE). Im Projekt wird das Modul ESP32-S3-WROOM-1-N8 mit 8 MB Flash eingesetzt. Es verfügt über zahlreiche GPIO-Pins für digitale und analoge Ein-/Ausgaben, SPI-, I²C- und UART-Schnittstellen sowie einen integrierten LEDC-PWM-Controller mit bis zu 8 unabhängigen Kanälen. Im vorliegenden Projekt übernimmt der ESP32-S3 alle zentralen Aufgaben: BLDC-Motoransteuerung via SPI und PWM, WiFi-Kommunikation mit der Smartphone-App, Batterieüberwachung (ADC) sowie Steuerung des USB-PD- und Lademanagement-ICs über I²C.

## 2.2   WiFi-WebSocket-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen Smartphone-App und Fahrzeug erfolgt über WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) mittels WebSocket-Protokoll (RFC 6455). Der ESP32-S3 verbindet sich beim Start mit einem konfigurierten WLAN-Netzwerk und betreibt dort einen WebSocket-Server. Wird kein gespeichertes Netzwerk gefunden, öffnet der ESP32-S3 automatisch einen Access Point (Soft-AP), über den ein Gerät (z.B. Smartphone) die WLAN-Konfiguration über einen integrierten Webserver vornehmen kann (SSID und Passwort hinterlegen). Nach einem Neustart verbindet sich der ESP32-S3 mit dem konfigurierten Netzwerk. Der AP dient ausschließlich der Konfiguration – die Steuerung des Fahrzeugs erfolgt nur im gemeinsamen WLAN. Sobald App und ESP32-S3 im selben Netzwerk sind, kann die Flutter-App über den Search-Button nach dem Fahrzeug suchen: zunächst per UDP-Beacon (der ESP32-S3 broadcastet seinen WebSocket-Endpunkt ins Netzwerk), als Fallback über eine manuelle TCP-Port-Suche. Die zuletzt verwendete Server-URL wird über SharedPreferences gespeichert. WebSocket bietet dabei gegenüber einfachen HTTP-Anfragen eine dauerhafte Vollduplex-Verbindung mit minimaler Latenz für die Übertragung von Steuerbefehlen (Joystick-X/Y, Gamepad-Tasten) in Echtzeit.

## 2.3   BLDC-Motor und DRV8323S-Gate-Treiber

Das Fahrzeug wird von einem bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC, Mini1410 2500 kV) angetrieben. Im Gegensatz zu bürstenbehäafteten DC-Motoren besitzen BLDC-Motoren keinen mechanischen Kommutator; die Kommutierung erfolgt elektronisch durch wechselweises Schalten der drei Motorphasen. Dafür kommt der DRV8323SRTAR (Texas Instruments) zum Einsatz – ein 3-Phasen-Gate-Treiber-IC, der über SPI vom ESP32-S3 konfiguriert wird und sechs PWM-Eingangssignale (INH_A/B/C, INL_A/B/C) für die High- und Low-Side-Schalter empfängt. Die eigentliche Leistungsstufe bilden sechs N-Kanal-MOSFETs (IPD047N03LF2SATMA1, 30 V / 120 A) als 3-Phasen-Vollbrücke. Drei Shunt-Widerstände auf den Low-Side-Pfaden ermöglichen die Phasenstrommessung; ein integrierter Fault-Ausgang (nFAULT) signalisiert Überstrom- oder Übertemperaturereignisse an den ESP32-S3. Der DRV8323SRTAR kommuniziert über einen dedizierten SPI-Bus (SCLK, MOSI_DRV, MISO_DRV, SS) mit dem ESP32-S3 und stellt außerdem Stromsense-Ausgänge (SOA, SOB, SOC) sowie Bootstrapping-Leitungen (SHA/GHA, SHB/GHB, SHC/GHC) für die Gate-Treiber-Versorgung bereit. Die Kalibrierung des integrierten Stromverstärkers erfolgt über den CAL-Pin (GPIO28 des ESP32-S3).

## 2.4   MP2615AGQ-Z – Synchroner Buck-Boost-Ladecontroller (IC2)

Der MP2615AGQ-Z von Monolithic Power Systems (MPS) ist ein synchroner Buck-Boost-Ladecontroller für 2S-LiPo-Akkus (IC2). Er lädt den Akku über den von STUSB4500 ausgeregelten VBUS-Pfad und stellt einen Ladestrom bereit, der über externe Widerstände einstellbar ist. Über den CHARGE-Pin kann der Ladevorgang vom ESP32-S3 ein- und ausgeschaltet werden. Die Batteriezustandsanzeige in der App basiert auf einer direkten ADC-Messung der Akkuspannung am ESP32-S3 über einen Spannungsteiler. Intern integriert der IC MOSFET-Schalter und eine Regelschleife, die eine konstante Spannung / konstanten Strom (CC/CV) realisiert. Das Chip-Gehäuse ist ein 16-poliges QFN (1 mm Höhe).

## 2.5   S-82B2AAA-A8T2U – Primärer 2S-Batterieschutz (IC3)

Der S-82B2AAA-A8T2U von ABLIC Inc. (IC3) übernimmt den primären Überspannungs- und Unterspannungsschutz für den 2S-LiPo-Akku. Er überwacht beide Zellen (VBAT+ und VBAT-) separat und schaltet bei Über- oder Unterspannung die Lade- bzw. Entladepfade ab, indem er die externen Schutz-MOSFETs (IC7, BQ29200) ansteuert. Das IC ist im ultrakleinen SOT-23-9-Gehäuse (0,4 mm Höhe) ausgeführt und benötigt nur wenige externe Bauelemente. Die Pins NetIC3_1 bis NetIC3_5 führen zu Filterkondensatoren und den MOSFET-Gate-Steuerleitungen.

## 2.6   TPS2121RUXT – Dual-Eingang-Power-Multiplexer (IC4)

Der TPS2121RUXT von Texas Instruments (IC4) ist ein Dual-Eingang-Power-Multiplexer (Power-Mux), der automatisch zwischen dem USB-PD-Versorgungspfad (VBUS) und dem Akku (VBAT) als Quelle für den Systembus (VSYS) umschaltet. Er priorisiert dabei den USB-Pfad, solange dieser verfügbar ist, und wechselt nahtlos auf den Akku bei abgestecktem USB-Kabel. Der IC ist im 12-poligen WSON-Gehäuse (1 mm Höhe) ausgeführt. Über die ST-Statusleitung (Pin 9) informiert er den ESP32-S3 über den aktiven Versorgungspfad.

## 2.7   STUSB4500QTR – Autonomer USB-PD-Sink-Controller (IC6)

Der STUSB4500QTR von STMicroelectronics (IC6) ist ein autonomer USB-Power-Delivery-Sink-Controller, der ohne Mikrocontroller-Eingriff selbstständig Spannungsprofile mit dem USB-Ladegerät aushandelt (bis 20 V / 5 A = 100 W). Er kommuniziert über CC1/CC2-Leitungen mit dem Host und meldet den ausgehandelten Status über ALERT (aktiv-LOW an GPIO8 des ESP32-S3) sowie RESET. Konfiguration und Statusabfrage erfolgen über I²C (SDA/SCL, GPIO9/GPIO10). Intern speichert der IC das gewünschte Spannungsprofil (12 V wurde im Projekt eingestellt) in einem nichtflüchtigen NVM-Speicher.

## 2.8   BQ29200DRBT – Sekundärer 2S-Zellschutz und Balancer (IC7)

Der BQ29200DRBT von Texas Instruments (IC7) übernimmt das passive Zellen-Balancing des 2S-LiPo-Akkus. Er gleicht Ladungsunterschiede zwischen den beiden Zellen über Shunt-Widerstände aus und sorgt so für eine gleichmäßige Zellspannung im Ladebetrieb. Der Kurzschluss- und Überstromschutz wird vom primären Schutz-IC S-82B2 (IC3) übernommen. Die Pins NetIC7_3 und NetC37_1/NetC37_2 verbinden ihn mit den Filterschaltkreisen und dem Akku.

## 2.9   LMR51430XDDCR – 3,3-V-Buck-Konverter (PS1)

Der LMR51430XDDCR von Texas Instruments (PS1) ist ein synchroner Step-Down-Regler (Buck-Konverter), der die Akkuspannung (VSYS, bis 8,4 V bei vollem 2S-Akku) auf 3,3 V (3V3) für alle digitalen ICs – ESP32-S3, STUSB4500, BQ29200 und weitere – herabsetzt. Er ist im kleinen WSON-Gehäuse (1,1 mm Höhe) ausgeführt und erreicht Wirkungsgrade von typisch 95 %. Die Taktfrequenz beträgt 3 MHz, was kleine externe Bauelemente (Induktivität L1 = ASPI-4030S-5R6M-T, 5,6 µH) erlaubt. Der EN-Pin (Enable) ist mit GPIO3 des ESP32-S3 verbunden, sodass die 3,3-V-Schiene bei Bedarf per Software abgeschaltet werden kann.

# 3   Projektdurchführung

## 3.1   Planung und Materialauswahl

In der Planungsphase (September 2025) wurden Anforderungen, Kommunikationsprotokoll und Bauteilauswahl festgelegt. Als Mikrocontroller wurde der ESP32-S3 gewählt, da er WLAN, Bluetooth und ausreichend GPIOs für SPI, I²C und PWM auf einer kompakten Modulfläche vereint. Für die Motoransteuerung fiel die Entscheidung auf einen bürstenlosen Motor mit DRV8323S-Gate-Treiber, um höhere Effizienz und Drehzahl gegenüber bürstenbehäfteten DC-Motoren zu erreichen. Als Steuerungsschnittstelle wurde eine Flutter-Smartphone-App mit WebSocket-Kommunikation konzipiert, um plattformübergreifend (Android und iOS) eine intuitive Joystick-Oberfläche bereitzustellen.

## 3.2   Hardwareaufbau

Der Hardware-Aufbau basiert auf einer selbst entwickelten Platine (PCB), die in Altium Designer entworfen wurde. Das ESP32-S3-WROOM-1-N8-Modul ist als zentrales Element platziert und kommuniziert über den SPI-Bus (GPIO5–GPIO8, GPIO16, GPIO39) mit dem DRV8323S-Gate-Treiber. Die sechs PWM-Signale für die 3-Phasen-Vollbrücke (INH_A/B/C: GPIO18, GPIO3, GPIO10; INL_A/B/C: GPIO8, GPIO9, GPIO11) werden direkt vom ESP32-S3 generiert. Der I²C-Bus (SDA: GPIO21, SCL: GPIO47) verbindet den USB-PD-Controller STUSB4500 und den Zell-Balancer BQ29200 mit dem Mikrocontroller. Ein 2S-LiPo-Akku wird über einen 3-poligen Stecker (J1) angeschlossen; der integrierte Ladecontroller MP2615 lädt den Akku aus dem USB-PD-geregelten VBUS-Pfad. Ein LMR51430-Buck-Konverter wandelt die Akkuspannung auf 3,3 V für alle digitalen ICs. Das Fahrgestell basiert auf dem Referenzprojekt und wurde bis auf das Chassis vollständig übernommen; das Chassis selbst wurde an die eigene Platine angepasst und in mehreren Iterationen (V2 bis V18) 3D-gedruckt, bis eine stabile und passgenaue Basis für PCB, Motor und Akku erreicht wurde.

## 3.3   Softwareentwicklung

Die Firmware wurde mit PlatformIO (ESP-IDF-Framework) entwickelt. Die Firmware gliedert sich in mehrere Module: main.cpp für den Einstiegspunkt und WiFi-Setup, batterie.cpp für die ADC-basierte Spannungsmessung des 2S-LiPo-Akkus über Spannungsteiler (GPIO13/GPIO14) sowie Übertragung an die App, usbpd.cpp für die I²C-Kommunikation mit dem STUSB4500-USB-PD-Controller sowie die BLDC-Motoransteuerung über den DRV8323S via SPI und sechs LEDC-PWM-Kanäle. Die Flutter-Smartphone-App wurde parallel dazu entwickelt und bietet einen virtuellen Joystick mit konfigurierbarer Empfindlichkeit, Gamepad-Controller-Unterstützung, UDP-Discovery zur automatischen Server-Suche im Netzwerk (TCP als Fallback) sowie ein Entwickler-Panel (DevPanel) zur Diagnose. App-Builds wurden für Android und iOS bereitgestellt (CocoaPods-Integration).

## 3.4   Inbetriebnahme und Test

Nach der ersten Bestückung und dem Flashen der Firmware wurden beim PCB-Test (Dezember 2025) mehrere Fehler identifiziert, die dokumentiert und in einer zweiten PCB-Version (ab März 2026) behoben wurden. Im weiteren Verlauf wurden Batterie-Lade- und Schutzschaltung getestet, die WebSocket-Verbindung zwischen App und Fahrzeug verifiziert sowie die Servo-Lenkung in Betrieb genommen. Die Joystick-Empfindlichkeit der App wurde iterativ optimiert. OTA-Firmware-Updates wurden als Erweiterung implementiert, um zukünftige Firmware-Aktualisierungen ohne USB-Kabel zu ermöglichen.

## 3.5   PCB- und Schaltplan-Übersicht

Die folgenden Abbildungen zeigen das PCB-Layout sowie den Schaltplan in beiden Versionen: die erste Version (bestellt und getestet, Dezember 2025) sowie die zweite, überarbeitete Version (ab März 2026). Beim Test der ersten Version wurden mehrere Fehler identifiziert, die in der zweiten Version behoben wurden: Die Pull-Beschaltung der Einganspins des TPS2121-Power-Mux (IC4) war falsch dimensioniert und führte zu undefiniertem Umschaltverhalten. Die CC-Leitungen des STUSB4500 (IC6) waren falsch terminiert, weshalb die USB-PD-Aushandlung nicht funktionierte – in der zweiten Version wurden die CC-Pull-Down-Widerstände korrekt dimensioniert und ein dediziertes Entkopplungsnetzwerk ergänzt. Der BQ29200-Zellschutz (IC7) war aufgrund eines falschen Footprints nicht lötbar und wurde korrigiert. Beim MP2615-Ladecontroller (IC2) wurden Bestückungsfehler behoben, die zu instabilem Ladeverhalten geführt hatten. Zusätzlich wurden im Schaltplan Entkopplungskondensatoren, Jumper-Optionen für einfachere Inbetriebnahme sowie das thermische Layout des LMR51430-Buck-Konverters (PS1) verbessert.

Abbildung 1: PCB-Layout erste Version (bestellt Dezember 2025, Altium Designer)

Abbildung 2: PCB-Layout zweite Version (überarbeitet ab März 2026, Altium Designer)

Abbildung 3: Schaltplan erste Version (ESP32-S3-WROOM-1-N8, DRV8323SRTAR, MP2615AGQ-Z, STUSB4500QTR, TPS2121RUXT, S-82B2AAA-A8T2U, BQ29200DRBT)

Abbildung 4: Schaltplan zweite Version (korrigierte Beschaltung IC4, IC6, IC7, PS1; zusätzliche Entkopplungskondensatoren und Jumper)

# 4   Verwendete Hardware

Nachfolgend sind alle im Projekt eingesetzten Bauteile aufgelistet:

| Bauteil / Referenz | Bezeichnung / Typ | Stk. | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1 – Mikrocontroller | ESP32-S3-WROOM-1-N8 (8 MB Flash) | 1 | Hauptmikrocontroller: WiFi, BLE, SPI, I²C, PWM |
| IC2 – Ladecontroller | MP2615AGQ-Z | 1 | Synchroner Buck-Boost-Ladecontroller für 2S-LiPo |
| IC3 – Batterieschutz | S-82B2AAA-A8T2U | 1 | Überspannungs-/Unterspannungsschutz 2S |
| IC4 – Power-Mux | TPS2121RUXT | 1 | Auswahl zwischen USB-PD-Pfad und Akku |
| IC5 – Gate-Treiber | DRV8323SRTAR | 1 | 3-Phasen-BLDC-Gate-Treiber, SPI-konfigurierbar |
| IC6 – USB-PD | STUSB4500QTR | 1 | USB-C Power Delivery Sink (bis 100 W) |
| IC7 – Zell-Balancer | BQ29200DRBT | 1 | 2S-LiPo-Zellausgleich |
| PS1 – Buck-Konverter | LMR51430XDDCR | 1 | 3,3 V-Versorgung für MCU und ICs |
| Q5–Q10 – MOSFETs | IPD047N03LF2SATMA1 (N-Ch, 30 V) | 6 | 3-Phasen-Vollbrücke für BLDC-Motor |
| Motor | BLDC Mini1410 2500 kV | 1 | Antriebsmotor des Fahrzeugs |
| J1 – Akkuanschluss | 3-poliger Stecker (2S) | 1 | 2S-LiPo-Akkuanschluss |
| J2 – USB-C | USB4215-03-A (24-polig) | 1 | Laden via USB-PD und USB 2.0 Daten |
| Akku | 2S LiPo (2× 3,7 V) | 1 | Fahrzeugstromversorgung |
| S1 / S2 – Taster | 5×5 mm Taster | 2 | Boot-Taster (IO0) und Reset-Taster (EN) |
| Fahrgestell | 3D-gedruckt, PLA, Version 18 | 1 | Mechanische Basis (18 Iterationen) |
| Steuerung | Smartphone mit Flutter-App | 1 | Joystick-Steuerung via WiFi/WebSocket |

# 5   Softwareübersicht

## 5.1   Firmware ESP32-S3 (Fahrzeug)

Die Firmware ist in C++ mit PlatformIO (ESP-IDF-Framework) entwickelt und in Module aufgeteilt. main.cpp initialisiert die WiFi-Verbindung: Beim Start versucht der ESP32-S3 sich mit einem gespeicherten WLAN zu verbinden; findet er keines, öffnet er einen Soft-AP und startet einen Webserver zur WLAN-Konfiguration (SSID/Passwort eintragen). Nach Neustart mit gültigem WLAN betreibt main.cpp den WebSocket-Server und empfängt Steuerbefehle (JSON oder Rohwerte), die an die Motorsteuerungslogik weitergeleitet werden. Die BLDC-Kommutierung erfolgt durch sechs LEDC-PWM-Kanäle (INH_A/B/C, INL_A/B/C) in Kombination mit dem DRV8323S, der per SPI konfiguriert und auf Fehlerzustände (nFAULT) überwacht wird. batterie.cpp liest die Zellspannungen des 2S-LiPo-Akkus über ADC-Spannungsteiler (GPIO13/GPIO14) aus und überträgt den Ladezustand an verbundene App-Clients. usbpd.cpp kommuniziert über I²C mit dem STUSB4500, um das USB-Ladeprofil (Spannung, Stromstärke) zu konfigurieren.

## 5.2   Flutter-Smartphone-App

Die Flutter-App läuft auf Android und iOS und verbindet sich über WiFi per WebSocket mit dem ESP32-S3-Fahrzeug. Ein virtueller Joystick-Widget überträgt X/Y-Ausschläge in Echtzeit; alternativ kann ein physischer Gamepad-Controller verwendet werden. Die App erkennt den Server automatisch über UDP-Discovery-Broadcasts im lokalen Netzwerk; als Fallback ist eine TCP-basierte Discovery implementiert. Die zuletzt verwendete Server-URL wird über SharedPreferences gespeichert. Ein integriertes DevPanel zeigt Verbindungsstatus, Latenz und empfangene Sensordaten (Batteriespannung) an und erleichtert die Fehlersuche während der Entwicklung.

## 5.3   Softwareablauf-Flussdiagramme

Abbildung 5: Flussdiagramm von Esp32 und Smartphone App

ESP32-S3 Firmware und Flutter Smartphone App – Ablaufdiagramm

## 5.3   Verwendete Bibliotheken

| Bibliothek / Paket | Version | Verwendungszweck |
| --- | --- | --- |
| esp_websocket_client | ESP-IDF integriert | WebSocket-Server am ESP32-S3 (Steuerempfang, Status-Push) |
| esp_wifi | ESP-IDF integriert | WiFi-Access-Point-Konfiguration (Soft-AP) |
| driver/spi_master | ESP-IDF integriert | SPI-Kommunikation mit DRV8323S-Gate-Treiber |
| driver/i2c | ESP-IDF integriert | I²C: STUSB4500 (USB-PD) und BQ29200 (Zell-Balancer) |
| driver/ledc | ESP-IDF integriert | LEDC-PWM: 6 Kanäle für BLDC-Kommutierung (INH/INL) |
| esp_adc | ESP-IDF integriert | ADC-Spannungsmessung für 2S-LiPo-Zellenüberwachung |
| web_socket_channel | ^2.4.0 | Flutter: WebSocket-Verbindung zur ESP32-S3-Firmware |
| flutter_joystick | ^0.1.3 | Flutter: virtueller Joystick-Widget |
| gamepad | ^3.1.0 | Flutter: physischer Gamepad-Controller-Support |
| shared_preferences | ^2.2.3 | Flutter: Persistierung der Server-URL |
| udp_broadcast (eigen) | — | Flutter: UDP-Discovery zur automatischen Server-Erkennung |

# 6   Ergebnisse und Auswertung

## 6.1   Messungen

## 6.1.1   USB PD Versorgungsspannung

Abbildung 6: USB PD Versorgungsspannung

Wir haben die USB-PD Versorgungsspannung gemessen (siehe Abb. 2). Man kann sehen, dass eine stabile DC-Spannung von 12V anliegt. Die komplett flache Linie zeigt, dass die USB-PD Aushandlung erfolgreich war und die Spannung keinerlei Ripple oder Einbrüche aufweist.

## 6.1.2   Wireshark Kommunikation

Abbildung 7: Esp32 Beacon

Hier wurde der Netzwerkverkehr des ESP32 mit Wireshark mitgeschnitten. Man kann sehen, dass der ESP32 (MAC: e4:b0:63:91:93:b9, Espressif) einen UDP-Broadcast auf Port 49352 sendet. Im Data-Payload ist der String $..ESP_RC_HERE ws://0.0.0.2e:30a:38 31 2f erkennbar – der ESP32 broadcastet also seinen WebSocket-Endpunkt ins Netzwerk, damit Clients ihn automatisch finden können.

Abbildung 8: Client antwort

Hier haben wir den Discovery-Mechanismus des RC-Systems mit Wireshark mitgeschnitten. Man kann sehen, dass das Smartphone (MAC: 5a:eb:13:07:13:df) einen UDP-Broadcast an 192.168.4.255 auf Port 49352 sendet. Im Data-Payload ist der String ~ESP_RC_DISCOVER erkennbar – das Smartphone sucht aktiv nach verfügbaren ESP_RC-Controllern im Netzwerk. Zusammen mit dem vorherigen Beacon-Frame ergibt sich damit das vollständige Discovery-Protokoll: Der ESP32 announced sich per UDP-Beacon, das Smartphone sucht aktiv per Broadcast.

## 6.1.3   Ladespannung

Abbildung 9: Ladespannung für den Lipo Akku (AC-Messung)

Hier haben wir die Ladespannung des Akkus gemessen. Man kann sehen, dass die Spannung in regelmäßigen Abständen kurz hochschießt (Spikes bis ~15V) und dann wieder auf den Ruhepegel fällt – typisches Verhalten eines Ladereglers, der in Phasen lädt und dabei die Akkuspannung prüft. Der DC-Mittelwert liegt bei ca. 2.5V.(siehe Abb. 5)

## 6.1.4   Motor Phasenmessung

Abbildung 10: Motorphasen Messung

Hier haben wir die drei Phasen des Brushless-DC-Motors gleichzeitig gemessen (Kanal 1/2/3, je 5V/div). Man kann sehen, dass die drei Phasen (blau, grün, orange)(siehe Abb.6) versetzt zueinander geschaltet werden – klassisches BLDC-Kommutierungsmuster. Die Signale zeigen deutlich die PWM-Ansteuerung des ESC mit den charakteristischen Schaltflanken und dem Übersprechen zwischen den Phasen.

## 6.1.5   Servo Positionsmessung

Abbildung 11: Servo links eingeschlagen

Hier haben wir das PWM-Signal des Servos bei Vollausschlag nach links gemessen. Man kann sehen, dass der Puls eine Breite von ca. 1ms hat (siehe Abb.7), was dem linken Endanschlag des Servos entspricht. Das Signal wiederholt sich mit der typischen Servo-Frequenz von ~50Hz (Periode ~20ms).

Abbildung 12: Servo neutral

Hier haben wir das PWM-Signal des Servos in Neutralstellung gemessen. Man kann sehen, dass der Puls auf ca. 1.5ms liegt – genau in der Mitte zwischen den beiden Endanschlägen. Der Servo befindet sich damit in der Geradeausstellung, was der Mittenposition (1500µs) entspricht.

Abbildung 13: Servo rechts eingeschlagen

Hier haben wir das PWM-Signal des Servos bei Vollausschlag nach rechts gemessen. Man kann sehen, dass der Puls mit ca. 2ms am längsten ist, was dem rechten Endanschlag entspricht. Im Vergleich zu links (1ms) und neutral (1.5ms) ist die Pulsbreiten-Abstufung klar erkennbar – die PWM-Steuerung funktioniert korrekt über den vollen Lenkbereich.

## 6.2   Funktionsergebnis

Das fertiggestellte ESP-RC-Car erfüllt die wesentlichen definierten Anforderungen. Das Fahrzeug lässt sich über die Flutter-App per WiFi-WebSocket-Verbindung in Echtzeit steuern; der virtuelle Joystick sowie ein physischer Gamepad-Controller wurden erfolgreich in Betrieb genommen. Die BLDC-Motoransteuerung via DRV8323S und sechs LEDC-PWM-Kanäle funktioniert stabil, und die Servo-Lenkung reagiert reproduzierbar auf Lenkbefehle der App. Das Energiemanagement-System (USB-PD-Laden, 2S-LiPo-Schutz, Zell-Balancer) arbeitet korrekt; die Batteriespannung wird in Echtzeit in der App angezeigt. Die WebSocket-Verbindung zeigte im Test eine niedrige Latenz und verblieb während der Fahrt stabil im gemeinsamen WLAN-Netzwerk.

## 6.2   Aufgetretene Probleme und Lösungen

PCB-Fehler in Revision 1: Beim ersten PCB-Test (Dezember 2025) wurden mehrere Layout- und Bestückungsfehler identifiziert (fehlerhafte Signalpegel am DRV8323S, falsche Pull-up-/Pull-down-Beschaltung). Gelöst durch eine zweite PCB-Revision (ab März 2026) mit korrigierten Netzlisten in Altium Designer.

Fahrgestell-Passform: Das Chassis des Referenzprojekts passte nicht zur eigenen Platine und musste neu konstruiert werden. über 18 Druckversionen (V2–V18) wurden Passungenauigkeiten bei der Motorhalterung und dem PCB-Einschub iterativ behoben, bis eine stabile Endversion erreicht wurde.

Joystick-Empfindlichkeit: Der virtuelle Joystick übertrug anfangs zu feinfühlige Werte, was zu zittrigen Fahrbewegungen führte. Gelöst durch Einführung einer konfigurierbaren Totzone sowie einer Skalierungsfunktion im App-Code.

WebSocket-Verbindungsabbrüche: Bei schlechtem WLAN-Signal riss die WebSocket-Verbindung gelegentlich ab. Behoben durch automatische Reconnect-Logik in der Flutter-App und Erhöhung des Keepalive-Intervalls auf der ESP32-S3-Seite.

# 7   Schlussfolgerung

Das Projekt ESP-RC-Car wurde erfolgreich durchgeführt. Die gesetzten Ziele – Entwicklung einer eigenen Platine, BLDC-Motoransteuerung über den DRV8323S, WiFi-WebSocket-Kommunikation mit einer Flutter-Smartphone-App sowie ein vollständiges Energiemanagement mit USB-Power-Delivery – wurden weitgehend erreicht. Das Projekt vermittelte tiefgehende praktische Erfahrungen in den Bereichen PCB-Design (Altium Designer), Embedded-Software-Entwicklung (PlatformIO/ESP-IDF, C++), plattformübergreifende App-Entwicklung (Flutter/Dart) sowie Leistungselektronik (BLDC-Kommutierung, 3-Phasen-Vollbrücke, Batteriemanagement). Als mögliche Erweiterungen wären eine vollständige Feldorientierte Regelung (FOC) des BLDC-Motors, ein OTA-Firmware-Update-System (bereits prototypisch implementiert) oder eine FPV-Kamera mit Live-Stream in der App denkbar.

# 8   Quellenverzeichnis

[1]  Espressif Systems: ESP32-S3 Technical Reference Manual, Version 1.4, 2024. Online: https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents

[2]  Texas Instruments: DRV8323S Three-Phase Smart Gate Driver, Datasheet SLVSEI4, 2023. Online: https://www.ti.com/product/DRV8323S

[3]  STMicroelectronics: STUSB4500 Autonomous USB PD Controller, Datasheet, 2022. Online: https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/stusb4500.html

[4]  Monolithic Power Systems: MP2615A Datasheet, 2022. Online: https://www.monolithicpower.com/en/mp2615a.html

[5]  Texas Instruments: BQ29200 2-Series Cell Protector, Datasheet SLUSAZ4, 2019. Online: https://www.ti.com/product/BQ29200

[6]  Infineon Technologies: IPD047N03LF2 Power MOSFET, Datasheet, 2021. Online: https://www.infineon.com

[7]  Espressif Systems: ESP-IDF Programming Guide, v5.x, 2024. Online: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/

[8]  PlatformIO: PlatformIO IDE & Build System Documentation, 2024. Online: https://docs.platformio.org

[9]  Flutter Dev Team: Flutter Documentation, flutter.dev, abgerufen 27.05.2026. Online: https://docs.flutter.dev