| PROTOKOLL zum Projekt Esp RC Car |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppe / Klasse | Protokollführer | Unterschrift: |  |
| 4BHELS | Leon Dillinger |  |  |
| Übungs- / Abgabedatum | Protokollführer | Unterschrift: |  |
| 29.5.2026 | Mario Haunold |  |  |
| Lehrer | Mitarbeiter | Unterschrift: |  |
| RZEP |  |  |  |
| Note: | Mitarbeiter | Unterschrift: |  |
| VERWENDETE GERÄTE: |  |  |  |

Inhaltsverzeichnis

1   Aufgabenstellung	3

2   Theoretische Grundlagen	3

2.1   ESP32-Mikrocontroller	3

2.2   WiFi-WebSocket-Kommunikation	3

2.3   BLDC-Motor und DRV8323S-Gate-Treiber	3

3   Projektdurchführung	4

3.1   Planung und Materialauswahl	4

3.2   Hardwareaufbau	4

3.3   Softwareentwicklung	4

3.4   Inbetriebnahme und Test	4

4   Verwendete Hardware	5

5   Softwareübersicht	5

5.1   Firmware ESP32-S3 (Fahrzeug)	5

5.2   Flutter-Smartphone-App	5

5.3   Verwendete Bibliotheken	6

6   Ergebnisse und Auswertung	6

6.1   Funktionsergebnis	6

6.2   Aufgetretene Probleme und Lösungen	6

7   Schlussfolgerung	7

8   Quellenverzeichnis	7

# 1   Aufgabenstellung

Im Rahmen des Projekts ESP-RC-Car sollte ein ferngesteuertes Elektrofahrzeug von Grund auf entwickelt werden. Kernstück ist ein ESP32-S3-Mikrocontroller auf einer selbst entworfenen Platine (PCB), der einen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC) über einen DRV8323S-Gate-Treiber und eine 3-Phasen-MOSFET-Vollbrücke ansteuert. Die Steuerung erfolgt drahtlos über WiFi mittels einer eigens entwickelten Flutter-Smartphone-App, die einen virtuellen Joystick und Gamepad-Unterstützung bietet. Das Fahrgestell wurde in mehreren Iterationen selbst in 3D gedruckt. Zusätzlich umfasst das Projekt ein vollständiges Energiemanagement-System: USB-Power-Delivery (USB-PD) zum Laden, ein dediziertes Lademanagement-IC, einen 2S-LiPo-Schutzschaltkreis mit Zell-Balancer sowie eine Echtzeit-Batteriezustandsanzeige in der App.

# 2   Theoretische Grundlagen

## 2.1   ESP32-Mikrocontroller

Der ESP32-S3 ist ein 32-Bit-Dual-Core-Mikrocontroller (Xtensa LX7, bis 240 MHz) der Firma Espressif Systems mit integriertem WLAN (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE). Im Projekt wird das Modul ESP32-S3-WROOM-1-N8 mit 8 MB Flash eingesetzt. Es verfügt über zahlreiche GPIO-Pins für digitale und analoge Ein-/Ausgaben, SPI-, I²C- und UART-Schnittstellen sowie einen integrierten LEDC-PWM-Controller mit bis zu 8 unabhängigen Kanälen. Im vorliegenden Projekt übernimmt der ESP32-S3 alle zentralen Aufgaben: BLDC-Motoransteuerung via SPI und PWM, WiFi-Kommunikation mit der Smartphone-App, Batterieüberwachung (ADC) sowie Steuerung des USB-PD- und Lademanagement-ICs über I²C.

## 2.2   WiFi-WebSocket-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen Smartphone-App und Fahrzeug erfolgt über WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) mittels WebSocket-Protokoll (RFC 6455). Der ESP32-S3 fungiert als Access Point (Soft-AP) und betreibt einen WebSocket-Server. Die Flutter-App verbindet sich direkt mit diesem Netzwerk, entdeckt den Server über UDP-Discovery oder eine gespeicherte URL (SharedPreferences) und überträgt Steuerbefehle (Joystick-X/Y, Gamepad-Tasten) in Echtzeit. WebSocket bietet dabei gegenüber einfachen HTTP-Anfragen eine dauerhafte Vollduplex-Verbindung mit minimaler Latenz. Als Fallback ist eine TCP-Discovery implementiert, falls UDP-Broadcasts im Netzwerk geblockt werden.

## 2.3   BLDC-Motor und DRV8323S-Gate-Treiber

Das Fahrzeug wird von einem bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC, Mini1410 2500 kV) angetrieben. Im Gegensatz zu bürstenbehafteten DC-Motoren besitzen BLDC-Motoren keinen mechanischen Kommutator; die Kommutierung erfolgt elektronisch durch wechselweises Schalten der drei Motorphasen. Dafür kommt der DRV8323SRTAR (Texas Instruments) zum Einsatz – ein 3-Phasen-Gate-Treiber-IC, der über SPI vom ESP32-S3 konfiguriert wird und sechs PWM-Eingangssignale (INH_A/B/C, INL_A/B/C) für die High- und Low-Side-Schalter empfängt. Die eigentliche Leistungsstufe bilden sechs N-Kanal-MOSFETs (IPD047N03LF2SATMA1, 30 V / 120 A) als 3-Phasen-Vollbrücke. Drei Shunt-Widerstände auf den Low-Side-Pfaden ermöglichen die Phasenstrommessung; ein integrierter Fault-Ausgang (nFAULT) signalisiert Überstrom- oder Übertemperaturereignisse an den ESP32-S3.

# 3   Projektdurchführung

## 3.1   Planung und Materialauswahl

In der Planungsphase (September 2025) wurden Anforderungen, Kommunikationsprotokoll und Bauteilauswahl festgelegt. Als Mikrocontroller wurde der ESP32-S3 gewählt, da er WLAN, Bluetooth und ausreichend GPIOs für SPI, I²C und PWM auf einer kompakten Modulfläche vereint. Für die Motoransteuerung fiel die Entscheidung auf einen bürstenlosen Motor mit DRV8323S-Gate-Treiber, um höhere Effizienz und Drehzahl gegenüber bürstenbehafteten DC-Motoren zu erreichen. Als Steuerungsschnittstelle wurde eine Flutter-Smartphone-App mit WebSocket-Kommunikation konzipiert, um plattformübergreifend (Android und iOS) eine intuitive Joystick-Oberfläche bereitzustellen. Gleichzeitig wurde ein Projektantrag (4BHELS_Projektarbeit-Antrag.docx) erstellt, eine Bestellliste angelegt und das Git-Repository mit PlatformIO-Projektstruktur und .gitignore initialisiert.

## 3.2   Hardwareaufbau

Der Hardware-Aufbau basiert auf einer selbst entwickelten Platine (PCB), die in Altium Designer entworfen wurde. Das ESP32-S3-WROOM-1-N8-Modul ist als zentrales Element platziert und kommuniziert über den SPI-Bus (GPIO5–GPIO8, GPIO16, GPIO39) mit dem DRV8323S-Gate-Treiber. Die sechs PWM-Signale für die 3-Phasen-Vollbrücke (INH_A/B/C: GPIO18, GPIO3, GPIO10; INL_A/B/C: GPIO8, GPIO9, GPIO11) werden direkt vom ESP32-S3 generiert. Der I²C-Bus (SDA: GPIO21, SCL: GPIO47) verbindet den USB-PD-Controller STUSB4500 und den Zell-Balancer BQ29200 mit dem Mikrocontroller. Ein 2S-LiPo-Akku wird über einen 3-poligen Stecker (J1) angeschlossen; der integrierte Ladecontroller MP2615 lädt den Akku aus dem USB-PD-geregelten VBUS-Pfad. Ein LMR51430-Buck-Konverter wandelt die Akkuspannung auf 3,3 V für alle digitalen ICs. Das Fahrgestell wurde in mehreren Iterationen (V2 bis V18) in 3D gedruckt, bis eine stabile und passgenaue Basis für PCB, Motor und Akku gefunden wurde.

## 3.3   Softwareentwicklung

Die Firmware wurde mit PlatformIO (ESP-IDF-Framework) entwickelt. Ab Projektstart wurde das Arduino-Framework schrittweise in Richtung natives ESP-IDF migriert (Branch esp-idf-migration). Die Firmware gliedert sich in mehrere Module: main.cpp für den Einstiegspunkt und WiFi-AP-Setup, batterie.cpp für ADC-basierte Spannungsüberwachung des 2S-LiPo-Akkus, usbpd.cpp für die I²C-Kommunikation mit dem STUSB4500-USB-PD-Controller sowie die BLDC-Motoransteuerung über den DRV8323S via SPI und sechs LEDC-PWM-Kanäle. Die Flutter-Smartphone-App wurde parallel dazu entwickelt und bietet einen virtuellen Joystick mit konfigurierbarer Empfindlichkeit, Gamepad-Controller-Unterstützung, UDP-Discovery zur automatischen Server-Suche im Netzwerk (TCP als Fallback), URL-Persistierung über SharedPreferences sowie ein Entwickler-Panel (DevPanel) zur Diagnose. App-Builds wurden für Android und iOS bereitgestellt (CocoaPods-Integration).

## 3.4   Inbetriebnahme und Test

Nach der ersten Bestückung und dem Flashen der Firmware wurden beim PCB-Test (Dezember 2025) mehrere Fehler identifiziert, die dokumentiert und in einer zweiten PCB-Revision (ab März 2026) behoben wurden. Im weiteren Verlauf wurden Batterie-Lade- und Schutzschaltung getestet (batterie check, batterie test), die WebSocket-Verbindung zwischen App und Fahrzeug verifiziert sowie die Servo-Lenkung in Betrieb genommen. Die Joystick-Empfindlichkeit der App wurde iterativ optimiert. OTA-Firmware-Updates (Branch espFOTA) wurden als Erweiterung implementiert, um zukünftige Firmware-Aktualisierungen ohne USB-Kabel zu ermöglichen.

# 4   Verwendete Hardware

Nachfolgend sind alle im Projekt eingesetzten Bauteile aufgelistet:

| Bauteil / Referenz | Bezeichnung / Typ | Stk. | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1 – Mikrocontroller | ESP32-S3-WROOM-1-N8 (8 MB Flash) | 1 | Hauptmikrocontroller: WiFi, BLE, SPI, I²C, PWM |
| IC2 – Ladecontroller | MP2615AGQ-Z | 1 | Synchroner Buck-Boost-Ladecontroller für 2S-LiPo |
| IC3 – Batterieschutz | S-82B2AAA-A8T2U | 1 | Überspannungs-/Unterspannungsschutz 2S |
| IC4 – Power-Mux | TPS2121RUXT | 1 | Auswahl zwischen USB-PD-Pfad und Akku |
| IC5 – Gate-Treiber | DRV8323SRTAR | 1 | 3-Phasen-BLDC-Gate-Treiber, SPI-konfigurierbar |
| IC6 – USB-PD | STUSB4500QTR | 1 | USB-C Power Delivery Sink (bis 100 W) |
| IC7 – Zell-Balancer | BQ29200DRBT | 1 | 2S-LiPo-Zellausgleich |
| PS1 – Buck-Konverter | LMR51430XDDCR | 1 | 3,3 V-Versorgung für MCU und ICs |
| Q5–Q10 – MOSFETs | IPD047N03LF2SATMA1 (N-Ch, 30 V) | 6 | 3-Phasen-Vollbrücke für BLDC-Motor |
| Motor | BLDC Mini1410 2500 kV | 1 | Antriebsmotor des Fahrzeugs |
| J1 – Akkuanschluss | 3-poliger Stecker (2S) | 1 | 2S-LiPo-Akkuanschluss |
| J2 – USB-C | USB4215-03-A (24-polig) | 1 | Laden via USB-PD und USB 2.0 Daten |
| Akku | 2S LiPo (2× 3,7 V) | 1 | Fahrzeugstromversorgung |
| S1 / S2 – Taster | 5×5 mm Taster | 2 | Boot-Taster (IO0) und Reset-Taster (EN) |
| Fahrgestell | 3D-gedruckt, PLA, Version 18 | 1 | Mechanische Basis (18 Iterationen) |
| Steuerung | Smartphone mit Flutter-App | 1 | Joystick-Steuerung via WiFi/WebSocket |

# 5   Softwareübersicht

## 5.1   Firmware ESP32-S3 (Fahrzeug)

Die Firmware ist in C++ mit PlatformIO (ESP-IDF-Framework) entwickelt und in Module aufgeteilt. main.cpp initialisiert den WiFi-Access-Point und den WebSocket-Server, empfängt eingehende Steuerbefehle (JSON oder Rohwerte) und leitet diese an die Motorsteuerungslogik weiter. Die BLDC-Kommutierung erfolgt durch sechs LEDC-PWM-Kanäle (INH_A/B/C, INL_A/B/C) in Kombination mit dem DRV8323S, der per SPI konfiguriert und auf Fehlerzustände (nFAULT) überwacht wird. batterie.cpp liest die Zellspannungen des 2S-LiPo-Akkus über ADC-Spannungsteiler (GPIO13/GPIO14) aus und überträgt den Ladezustand an verbundene App-Clients. usbpd.cpp kommuniziert über I²C mit dem STUSB4500, um das USB-Ladeprofil (Spannung, Stromstärke) zu konfigurieren.

## 5.2   Flutter-Smartphone-App

Die Flutter-App läuft auf Android und iOS und verbindet sich über WiFi per WebSocket mit dem ESP32-S3-Fahrzeug. Ein virtueller Joystick-Widget überträgt X/Y-Ausschläge in Echtzeit; alternativ kann ein physischer Gamepad-Controller verwendet werden. Die App erkennt den Server automatisch über UDP-Discovery-Broadcasts im lokalen Netzwerk; als Fallback ist eine TCP-basierte Discovery implementiert. Die zuletzt verwendete Server-URL wird über SharedPreferences gespeichert. Ein integriertes DevPanel zeigt Verbindungsstatus, Latenz und empfangene Sensordaten (Batteriespannung) an und erleichtert die Fehlersuche während der Entwicklung.

## 5.3   Verwendete Bibliotheken

| Bibliothek / Paket | Version | Verwendungszweck |
| --- | --- | --- |
| esp_websocket_client | ESP-IDF integriert | WebSocket-Server am ESP32-S3 (Steuerempfang, Status-Push) |
| esp_wifi | ESP-IDF integriert | WiFi-Access-Point-Konfiguration (Soft-AP) |
| driver/spi_master | ESP-IDF integriert | SPI-Kommunikation mit DRV8323S-Gate-Treiber |
| driver/i2c | ESP-IDF integriert | I²C: STUSB4500 (USB-PD) und BQ29200 (Zell-Balancer) |
| driver/ledc | ESP-IDF integriert | LEDC-PWM: 6 Kanäle für BLDC-Kommutierung (INH/INL) |
| esp_adc | ESP-IDF integriert | ADC-Spannungsmessung für 2S-LiPo-Zellenüberwachung |
| web_socket_channel | ^2.4.0 | Flutter: WebSocket-Verbindung zur ESP32-S3-Firmware |
| flutter_joystick | ^0.1.3 | Flutter: virtueller Joystick-Widget |
| gamepad | ^3.1.0 | Flutter: physischer Gamepad-Controller-Support |
| shared_preferences | ^2.2.3 | Flutter: Persistierung der Server-URL |
| udp_broadcast (eigen) | — | Flutter: UDP-Discovery zur automatischen Server-Erkennung |

# 6   Ergebnisse und Auswertung

## 6.1   Funktionsergebnis

Das fertiggestellte ESP-RC-Car erfüllt die wesentlichen definierten Anforderungen. Das Fahrzeug lässt sich über die Flutter-App per WiFi-WebSocket-Verbindung in Echtzeit steuern; der virtuelle Joystick sowie ein physischer Gamepad-Controller wurden erfolgreich in Betrieb genommen. Die BLDC-Motoransteuerung via DRV8323S und sechs LEDC-PWM-Kanäle funktioniert stabil, und die Servo-Lenkung reagiert reproduzierbar auf Lenkbefehle der App. Das Energiemanagement-System (USB-PD-Laden, 2S-LiPo-Schutz, Zell-Balancer) arbeitet korrekt; die Batteriespannung wird in Echtzeit in der App angezeigt. Die WebSocket-Verbindung zeigte im Test eine niedrige Latenz und verblieb während der Fahrt stabil im Soft-AP-Netzwerk des ESP32-S3.

## 6.2   Aufgetretene Probleme und Lösungen

PCB-Fehler in Revision 1: Beim ersten PCB-Test (Dezember 2025) wurden mehrere Layout- und Bestückungsfehler identifiziert (fehlerhafte Signalpegel am DRV8323S, falsche Pull-up-/Pull-down-Beschaltung). Gelöst durch eine zweite PCB-Revision (ab März 2026) mit korrigierten Netzlisten in Altium Designer.

Fahrgestell-Passform: Die ersten 3D-gedruckten Fahrgestellversionen (V2–V17) wiesen Passungenauigkeiten bei der Motorhalterung und dem PCB-Einschub auf. Behoben durch iterative Anpassungen der CAD-Modelle über 18 Druckversionen bis zur stabilen Endversion V18.

Joystick-Empfindlichkeit: Der virtuelle Joystick übertrug anfangs zu feinfühlige Werte, was zu zittrigen Fahrbewegungen führte. Gelöst durch Einführung einer konfigurierbaren Totzone sowie einer Skalierungsfunktion im App-Code.

WebSocket-Verbindungsabbrüche: Bei schlechtem WLAN-Signal riss die WebSocket-Verbindung gelegentlich ab. Behoben durch automatische Reconnect-Logik in der Flutter-App und Erhöhung des Keepalive-Intervalls auf der ESP32-S3-Seite.

# 7   Schlussfolgerung

Das Projekt ESP-RC-Car wurde erfolgreich durchgeführt. Die gesetzten Ziele – Entwicklung einer eigenen Platine, BLDC-Motoransteuerung über den DRV8323S, WiFi-WebSocket-Kommunikation mit einer Flutter-Smartphone-App sowie ein vollständiges Energiemanagement mit USB-Power-Delivery – wurden weitgehend erreicht. Das Projekt vermittelte tiefgehende praktische Erfahrungen in den Bereichen PCB-Design (Altium Designer), Embedded-Software-Entwicklung (PlatformIO/ESP-IDF, C++), plattformübergreifende App-Entwicklung (Flutter/Dart) sowie Leistungselektronik (BLDC-Kommutierung, 3-Phasen-Vollbrücke, Batteriemanagement). Als mögliche Erweiterungen wären eine vollständige Feldorientierte Regelung (FOC) des BLDC-Motors, ein OTA-Firmware-Update-System (bereits prototypisch implementiert) oder eine FPV-Kamera mit Live-Stream in der App denkbar.

# 8   Quellenverzeichnis

[1]  Espressif Systems: ESP32-S3 Technical Reference Manual, Version 1.4, 2024. Online: https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents

[2]  Texas Instruments: DRV8323S Three-Phase Smart Gate Driver, Datasheet SLVSEI4, 2023. Online: https://www.ti.com/product/DRV8323S

[3]  STMicroelectronics: STUSB4500 Autonomous USB PD Controller, Datasheet, 2022. Online: https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/stusb4500.html

[4]  Monolithic Power Systems: MP2615A Datasheet, 2022. Online: https://www.monolithicpower.com/en/mp2615a.html

[5]  Texas Instruments: BQ29200 2-Series Cell Protector, Datasheet SLUSAZ4, 2019. Online: https://www.ti.com/product/BQ29200

[6]  Infineon Technologies: IPD047N03LF2 Power MOSFET, Datasheet, 2021. Online: https://www.infineon.com

[7]  Espressif Systems: ESP-IDF Programming Guide, v5.x, 2024. Online: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/

[8]  PlatformIO: PlatformIO IDE & Build System Documentation, 2024. Online: https://docs.platformio.org

[9]  Flutter Dev Team: Flutter Documentation, flutter.dev, abgerufen 27.05.2026. Online: https://docs.flutter.dev